Cálculo da Impedância de Mútua entre Antenas Dipolo Paralelas

Software para calculadoras Texas Instruments

- Introdução

Este trabalho foi elaborado a partir do código fonte em C, desenvolvido pelos Prof. Dr. Cristina e Fernando de Castro.

O programa dos referido pesquisados destina-se ao cálculo da impedância de mútua duas antenas paralelas do tipo dipolo, ambas com alimentação simétrica.  O método de cálculo é baseado na Perturbação em Antena Bicônica, de Schelkunoff.

O programa resultante desse trabalho tem a mesma aplicação, porém para ser empregado em cálculos, utilizando calculadoras programáveis Texas Instruments, modelo TI-89 ou compatível.

Abaixo é definido o sistema físico, os parâmetros de entrada e a variável de saída envolvidas no programa, com suas respetivas unidades de medida:

- parâmetros de entrada:

- WR1, WR2 – raio do elemento das antenas 1 e 2, respectivamente [mm]

- l – comprimento de onda [m]

- L1, L2 – comprimento total das antenas 1 e 2, respectivamente [m]

- D – distância entre as antenas 1 e 2

- valor calculado:

- zm – impedância de mútua da antena 2 em 1, ou vice-versa [W]

Nota: o método de cálculo é preciso para wr < 100 l, quando referidos na mesma unidade.

- Código fonte:

Observações importantes:

- letras maiúsculas e minúsculas não são diferenciadas.  Apesar disso, as variáveis foram listadas em letras maiúsculas para tornar a listagem mais clara;

- letras gregas são aceitas como nome de variável;

- para que o programa funcione corretamente, foram adicionadas algumas instruções para ajustar o modo de operação da calculadora, antes da realização dos cálculos;

- a maioria das variáveis foram definidas como locais para que não ocupem espaço permanente da memória;

- as linhas em branco e os espaços em branco que antecedem uma instrução não são considerados pela calculadora, mas foram inseridos para facilitar a compreensão do programa.

O programa desenvolvido tem nome z01 e sua listagem é fornecida a seguir:

- rotina principal:

- z02(L1,L2,WR1,WR2,l)

- Prgm

- setMode(“Exact/Approx”,”APPROXIMATE”)

- setMode(“Angle”,”RADIAN”)

- ClrIO

- 0.5772156649àEULER

- 0.001*WR1àWR1

- 0.001*WR2àWR2

- L1/2àL1

- L2/2àL2

- Local B: 2*p/làB

- Local BL1: B*L1àBL1

- Local BL2: B*L2àBL2

- Local DBL1: 2*BL1àDBL1

- Local DBL2: 2*BL2àDBL2

- Local QBL1: 4*BL1àQBL1

- Local QBL2: 4*BL2àQBL2

- Local LSA1: L1/WR1àLSA1

- Local LSA2: L2/WR2àLSA2

- sici(DBL1)

- Local SDBL1,CDBL1

- SI_SICIàSDBL1

- CI_SICIàCDBL1

- sici(DBL2)

- Local SDBL2,CDBL2

- SI_SICIàSDBL2

- CI_SICIàCDBL2

- sici(QBL1)

- Local SQBL1,CQBL1

- SI_SICIàSQBL1

- CI_SICIàCQBL1

- sici(QBL2)

- Local SQBL2,CQBL2

- SI_SICIàSQBL2

- CI_SICIàCQBL2

- Local RE11,RE21,RE31,RA1,RE12,RE22,RE32,RA2

- EULER+ln(DBL1)-CDBL1àRE11

- EULER+ln(DBL2)-CDBL2àRE12

- 0.5*sin(DBL1)*(SQBL1-2*SDBL1)àRE21

- 0.5*sin(DBL2)*(SQBL2-2*SDBL2)àRE22

- 0.5*cos(DBL1)*(EULER+ln(BL1)+CQBL1-2*CDBL1)àR31

- 0.5*cos(DBL2)*(EULER+ln(BL2)+CQBL2-2*CDBL2)àR32

- 60*(RE11+RE21+RE31)àRA1

- 60*(RE12+RE22+RE32)àRA2

- Local X11,X12,X13,XA1,X21,X22,X23,XA2

- SDBL1àX11

- SDBL2àX12

- 0.5*sin(DBL1)*(EULER+ln(BL1)-CQBL1)àX21

- 0.5*sin(DBL2)*(EULER+ln(BL2)-CQBL2)àX22

- 0.5*cos(DBL1)*SQBL1àX31

- 0.5*cos(DBL2)*SQBL2àX32

- 60*(X11-X21-X31)àXA1

- 60*(X12-X22-X32)àXA2

- Local M1,M2,N1,N2,ZOM1,ZOM2,I1,I2

- 60*(ln(DBL1)-CDBL1+EULER-1+cos(DBL1))àM1

- 60*(ln(DBL2)-CDBL2+EULER-1+cos(DBL2))àM2

- 60*(SDBL1-sin(DBL1))àN1

- 60*(SDBL2-sin(DBL2))àN2

- 120*(ln(2*LSA1)-1)àZOM1

- 120*(ln(2*LSA2)-1)àZOM2

- (1+M1/ZOM1)*sin(BL1)+(N1+XA1)/ZOM1*cos(BL1)+i*(N1-RA1)/ZOM1*cos(BL1)àI1

- (1+M2/ZOM2)*sin(BL2)+(N2+XA2)/ZOM2*cos(BL2)+i*(N2-RA2)/ZOM2*cos(BL2)àI2

- Local A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9

- B*DàA1

- B*(D^2+L2^2)^0.5+BL2àA2

- B*(D^2+L2^2)^0.5-BL2àA3

- B*(D^2+(L1-L2)^2)^0.5-BL1-BL2àA4

- B*(D^2+(L1-L2)^2)^0.5+BL1+BL2àA5

- B*(D^2+L1^2)^0.5-BL1àA6

- B*(D^2+L1^2)^0.5+BL1àA7

- B*(D^2+(L2-L1)^2)^0.5+BL1-BL2àA8

- B*(D^2+(L2-L1)^2)^0.5-BL1+BL2àA9

- Local S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9

- Local F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9

- sici(A1)

- SI_SICIàS1

- CI_SICIàF1

- sici(A2)

- SI_SICIàS2

- CI_SICIàF2

- sici(A3)

- SI_SICIàS3

- CI_SICIàF3

- sici(A4)

- SI_SICIàS4

- CI_SICIàF4

- sici(A5)

- SI_SICIàS5

- CI_SICIàF5

- sici(A6)

- SI_SICIàS6

- CI_SICIàF6

- sici(A7)

- SI_SICIàS7

- CI_SICIàF7

- sici(A8)

- SI_SICIàS8

- CI_SICIàF8

- sici(A9)

- SI_SICIàS9

- CI_SICIàF9

- Local O1,O2,O3,O4,Q_1,Q_2,Q_3,Q_4

- Local CO12,CO21,SI12,SI21

- 2*F1-F2-F3+F4+F5-F6-F7àO1

- 2*F1-F2-F3+F8+F9-F6-F7àO2

- S3-S2+S5-S4+S6-S7àO3

- S3-S2+S9-S8+S6-S7àO4

- S3+S2-2*S1-S4-S5+S7+S6àQ_1

- S3+S2-2*S1-S8-S9+S7+S6àQ_2

- F3-F2-F4+F5+F6-F7àQ_3

- F3-F2-F8+F9+F6-F7àQ_3

- cos(BL1+BL2)àCO12

- cos(BL2-BL1)àCO21

- sin(BL1+BL2)àSI12

- sin(BL2-BL1)àSI21

- Local RA,XA

- 30*(CO12*O1+CO21*O2+SI12*O3+SI21*O4àRA

- 30*(CO12*Q_1+CO21*Q_2+SI12*Q_3+SI21*Q_4àXA

- (RA+i*XA)/(I1*I2)àZM

- setMode (“Display Digits”,”Float 5”)

- Disp “zm=”,ZM

- setMode (“Display Digits”,”Float”)

- Output 40,’,”Press [HOME] to return”

- EndPrgm

- subrotina sici:

sici(X)

Prgm

Local I,K,ODD,A,ERR,SIG

Local S,SUMC,SUMS,T,TERM

Local FACT,H,B,C,D,DEL,EPS

Local FPMIN,T_MIN,MAXIT

0àSI_SICI: 0àCI_SICI

0.01àEPS

1000àMAXIT

1.E-30àFPMIN

2àT_MIN

abs(X)àT

If T=0 Then

-1/FPMINàCI_SICI

Return

EndIf

If T>T_MIN Then

1+i*TàB

1/FPMINàC

1/BàD

DàH

For I,2,MAXIT

-(I-1)*(I-1)àA

2+BàB

1/(A*D+B)àD

B+A/CàC

C*DàDEL

H*DELàH

IF abs(real(DEL)-1)+abs(imag(DEL)) < EPS Then

Exit

EndIf

EndFor

If I>MAXIT Then

Disp “sici error”

Stop

EndIf

(cos(T)-i*sin(T))*HàH

-real(H)àCI_SICI

p/2+imag(H)àSI_SICI

Else

If T < FPMIN^0.5 Then

0àSUMC

TàSUMS

Else

0àS: 0àSUMS: 0àSUMC

1àSIG: 1àFACT

trueàODD

For K,1,MAXIT

FACT*T/KàFACT

FACT/KàTERM

SIG*TERM+SàS

TERM/abs(S)àERR

If ODD Then

-SIGàSIG

SàSUMS

SUMCàS

Else

SàSUMC

SUMSàS

EndIf

If ERR < EPS Then

Exit

EndIf

not ODDàODD

EndFor

If K>MAXIT Then

Disp “sici error”

Stop

EndIf

EndIf

SUMSàSI_SICI

SUMC+ln(T)+EULERàCI_SICI

EndIf

If X<0 Then

-SI_SICIàSI_SICI

EndIf

EndPrgm

Os procedimentos para a edição de programas na calculadora Texas estão bem detalhados em seu manual.  Porém, as dicas abaixo podem colaborar para acelerar a programação:

- tecle [APPS] [7] para iniciar a edição de programas;

- o menu acessado pelas teclas [F1] a [F6] contém diversas instruções pré-digitadas;

- a tecla [catalog] contém uma lista das funções da calculadora, pré-digitadas e em ordem alfabética;

- após abrir a lista de funções, tecle a letra inicial da função (não é necessário teclar [alpha]) para acelerar seu deslocamento na listagem;

- tecle [2nd] [+] para acessar o menu de caracteres especiais.  A primeira opção é a lista de letras gregas, onde será encontrado o caracter l;

- o caracter à é obtido ao teclar [STO];

- o caracter i é obtido ao teclar [2nd] e [catalog];

- tecle [Home] para voltar a janela de cálculos;

- o programa e suas alterações são salvos automaticamente, a cada modificação;

- o programa é armazenado em uma variável com o seu nome.  Cuidado para não apagá-lo ao apagar variáveis armazenadas (consulte o manual da calculadora).

- Como rodar o programa:

Após ter inserido a listagem acima, basta digitar (na janela de cálculos) o nome da função com os parâmetros de entrada entre parenteses.  Por exemplo, para L1 = 5 m, L2 = 5 m, WR1 = 10 mm, WR2 = 10 mm, D = 1 m e l = 10 m, digite:

z02(5,5,10,10,1,10)

A calculadora demorará um pouco e deverá fornecer a seguinte resposta:

zm=

72.117 + 8.0738 i

Press [HOME] to return

O resultado ficará armazenada na variável “zm” para ser utilizada em qualquer cálculo posterior.