Cálculo da Impedância de Mútua entre Antenas Dipolo Escalonadas

Software para calculadoras Texas Instruments

- Introdução

Este trabalho foi elaborado a partir do código fonte em C, desenvolvido pelos Prof. Dr. Cristina e Fernando de Castro.

O programa dos referido pesquisados destina-se ao cálculo da impedância de mútua duas antenas  do tipo dipolo escalonadas (ver figura abaixo), ambas com alimentação simétrica.  O método de cálculo é baseado na FEM induzida, assumindo distribuição de corrente senoidal.

O programa resultante desse trabalho tem a mesma aplicação, porém para ser empregado em cálculos, utilizando calculadoras programáveis Texas Instruments, modelo TI-89 ou compatível.

Abaixo é definido o sistema físico, os parâmetros de entrada e a variável de saída envolvidas no programa, com suas respetivas unidades de medida:

- parâmetros de entrada:

- l – comprimento de onda [m]

- L1, L2 – comprimento total das antenas 1 e 2, respectivamente [m]

- XS – distância entre os centros das antenas 1 e 2, conforme figura

- YS – distância entre as antenas 1 e 2, conforme figura

- valor calculado:

- zp – impedância de mútua da antena 2 em 1 [W]

Nota: o método de cálculo é preciso para wr < 200 l, quando referidos na mesma unidade.

- Código fonte:

Observações importantes:

- letras maiúsculas e minúsculas não são diferenciadas.  Apesar disso, as variáveis foram listadas em letras maiúsculas para tornar a listagem mais clara;

- letras gregas são aceitas como nome de variável;

- para que o programa funcione corretamente, foram adicionadas algumas instruções para ajustar o modo de operação da calculadora, antes da realização dos cálculos;

- a maioria das variáveis foram definidas como locais para que não ocupem espaço permanente da memória;

- as linhas em branco e os espaços em branco que antecedem uma instrução não são considerados pela calculadora, mas foram inseridos para facilitar a compreensão do programa.

O programa desenvolvido tem nome z01 e sua listagem é fornecida a seguir:

- rotina principal:

- z02(L1,L2,XS,YS,l)

- Prgm

- setMode(“Exact/Approx”,”APPROXIMATE”)

- setMode(“Angle”,”RADIAN”)

- ClrIO

- 0.5772156649àEULER

- Local SL1: 0.5*L1/làSL1

- Local SL2: 0.5*L2/làSL2

- Local GSX: XS/làGSX

- Local GSY: YS/làGSY

- Local C: newList(3)àC

- Local E: newList(4)àE

- Local T: newList(4)àT

- Local A,B,M,N,I,S,U,V,Q,SS,CC,F1,F2

- 1àC[1]

- -2*cos(2*p*SL2)àC[2]

- 1àC[3]

- 0àS

- For M,-1,1

- For N,-1,1,2

- N*(GSX+M*SL2)àV

- V+SL1àU

- (GSY^2+(GSX+N*SL1+M*SL2)^2)^0.5àA

- (GSY^2+(GSX+M*SL2)^2)^0.5àB

- 2*p*(A+U)àT[1]

- 2*p*(A-U)àT[2]

- 2*p*(B+V)àT[3]

- 2*p*(B-V)àT[4]

- For I,1,4

- abs(T[I])àQ

- If Q > 1.E-4 Then

- sici(T[I])

- SI_SICIàSS

- CI_SICIàCC

- Else

- T[I]àSS

- EULER+ln(Q)-0.25*Q^2àCC

- EndIf

- CC-i*SSàE[I]

- EndFor

- cos(2*p*U)+i*sin(2*p*U)àF1

- cos(2*p*U)-i*sin(2*p*U)àF2

- S+C[M+2]*(F1*(E[1]-E[3])+F2*(E[2]-E[4]))àS

- EndFor

- EndFor

- 15/(sin(2*p*SL1)*sin(2*p*SL2))*SàZP

- setMode (“Display Digits”,”Float 5”)

- Disp “zp=”,ZP

- setMode (“Display Digits”,”Float”)

- Output 40,’,”Press [HOME] to return”

- EndPrgm

- subrotina sici:

sici(X)

Prgm

Local I,K,ODD,A,ERR,SIG

Local S,SUMC,SUMS,T,TERM

Local FACT,H,B,C,D,DEL,EPS

Local FPMIN,T_MIN,MAXIT

0àSI_SICI: 0àCI_SICI

0.01àEPS

1000àMAXIT

1.E-30àFPMIN

2àT_MIN

abs(X)àT

If T=0 Then

-1/FPMINàCI_SICI

Return

EndIf

If T>T_MIN Then

1+i*TàB

1/FPMINàC

1/BàD

DàH

For I,2,MAXIT

-(I-1)*(I-1)àA

2+BàB

1/(A*D+B)àD

B+A/CàC

C*DàDEL

H*DELàH

IF abs(real(DEL)-1)+abs(imag(DEL)) < EPS Then

Exit

EndIf

EndFor

If I>MAXIT Then

Disp “sici error”

Stop

EndIf

(cos(T)-i*sin(T))*HàH

-real(H)àCI_SICI

p/2+imag(H)àSI_SICI

Else

If T < FPMIN^0.5 Then

0àSUMC

TàSUMS

Else

0àS: 0àSUMS: 0àSUMC

1àSIG: 1àFACT

trueàODD

For K,1,MAXIT

FACT*T/KàFACT

FACT/KàTERM

SIG*TERM+SàS

TERM/abs(S)àERR

If ODD Then

-SIGàSIG

SàSUMS

SUMCàS

Else

SàSUMC

SUMSàS

EndIf

If ERR < EPS Then

Exit

EndIf

not ODDàODD

EndFor

If K>MAXIT Then

Disp “sici error”

Stop

EndIf

EndIf

SUMSàSI_SICI

SUMC+ln(T)+EULERàCI_SICI

EndIf

If X<0 Then

-SI_SICIàSI_SICI

EndIf

EndPrgm

Os procedimentos para a edição de programas na calculadora Texas estão bem detalhados em seu manual.  Porém, as dicas abaixo podem colaborar para acelerar a programação:

- tecle [APPS] [7] para iniciar a edição de programas;

- o menu acessado pelas teclas [F1] a [F6] contém diversas instruções pré-digitadas;

- a tecla [catalog] contém uma lista das funções da calculadora, pré-digitadas e em ordem alfabética;

- após abrir a lista de funções, tecle a letra inicial da função (não é necessário teclar [alpha]) para acelerar seu deslocamento na listagem;

- tecle [2nd] [+] para acessar o menu de caracteres especiais.  A primeira opção é a lista de letras gregas, onde será encontrado o caracter l;

- o caracter à é obtido ao teclar [STO];

- o caracter i é obtido ao teclar [2nd] e [catalog];

- tecle [Home] para voltar a janela de cálculos;

- o programa e suas alterações são salvos automaticamente, a cada modificação;

- o programa é armazenado em uma variável com o seu nome.  Cuidado para não apagá-lo ao apagar variáveis armazenadas (consulte o manual da calculadora).

- Como rodar o programa:

Após ter inserido a listagem acima, basta digitar (na janela de cálculo) o nome da função com os parâmetros de entrada entre parênteses.  Por exemplo, para L1 = 5 m, L2 = 5 m, XS = 0 m (zero), YS = 1 m e l = 10 m, digite:

z03(5,5,0,1,10)

A calculadora demorará um pouco e deverá fornecer a seguinte resposta:

zp=

67.335 + 7.5384 i

Press [HOME] to return

O resultado ficará armazenada na variável “zp” para ser utilizada em qualquer cálculo posterior.