Cálculo da Impedância de Entrada de Antena Dipolo

Software para calculadoras Texas Instruments

- Introdução

Este trabalho foi elaborado a partir do código fonte em C, desenvolvido pelos Prof. Dr. Cristina e Fernando de Castro.

O programa dos referido pesquisados destina-se ao cálculo da impedância de entrada de uma antena tipo dipolo, com alimentação simétrica.  O método de cálculo é baseado na Perturbação em Antena Bicônica, de Schelkunoff.

O programa resultante desse trabalho tem a mesma aplicação, porém para ser empregado em cálculos, utilizando calculadoras programáveis Texas Instruments, modelo TI-89 ou compatível.

Abaixo é definido o sistema físico, os parâmetros de entrada e a variável de saída envolvidas no programa, com suas respetivas unidades de medida:

- parâmetros de entrada:

- WR – raio do elemento da antena dipolo [mm]

-  – comprimento de onda [m]

- L – comprimento total da antena dipolo [m]

- valor calculado:

- zin – impedância de entrada da antena dipolo []

Nota: o método de cálculo é preciso para wr < 100 , quando referidos na mesma unidade.

- Código fonte:

Observações importantes:

- letras maiúsculas e minúsculas não são diferenciadas.  Apesar disso, as variáveis foram listadas em letras maiúsculas para tornar a listagem mais clara;

- letras gregas são aceitas como nome de variável;

- para que o programa funcione corretamente, foram adicionadas algumas instruções para ajustar o modo de operação da calculadora, antes da realização dos cálculos;

- a maioria das variáveis foram definidas como locais para que não ocupem espaço permanente da memória;

- as linhas em branco e os espaços em branco que antecedem uma instrução não são considerados pela calculadora, mas foram inseridos para facilitar a compreensão do programa.

O programa desenvolvido tem nome z01 e sua listagem é fornecida a seguir:

- rotina principal:

z01(WR,,L)

Prgm

setMode(“Exact/Approx”,”APPROXIMATE”)

setMode(“Angle”,”RADIAN”)

ClrIO

0.5772156649EULER

0.001*WRWR

L/2L

Local B: 2*/B

Local BL: B*LBL

Local DBL: 2*BLDBL

Local QBL: 4*BLQBL

Local LSA: L/WRLSA

sici(DBL)

Local SDBL,CDBL

SI_SICISDBL

CI_SICICDBL

sici(QBL)

Local SQBL,CQBL

SI_SICISQBL

CI_SICICQBL

Local RE1,RE2,RE3,RA

EULER+ln(DBL)-CDBLRE1

0.5*sin(DBL)*(SQBL-2*SDBL)RE2

0.5*cos(DBL)*(EULER+ln(BL)+CQBL-2*CDBL)R3

60*(RE1+RE2+RE3)RA

Local X1,X2,X3,XA

SDBLX1

0.5*sin(DBL)*(EULER+ln(BL)-CQBL)X2

0.5*cos(DBL)*SQBLX3

60*(X1-X2-X3)XA

Local M,N,ZOM,ZIN,ZID

60*(ln(DBL)-CDBL+EULER-1+cos(DBL))M

60*(SDBL-sin(DBL))N

120*(ln(2*LSA)-1)ZOM

RA*sin(BL)+i*((XA-N)*sin(BL)-(ZOM-M)*cos(BL))ZIN

(ZOM+M)*sin(BL)+(XA+N)*cos(BL)-i*RA*cos(BL)ZID

ZOM*ZIN/ZIDZI

setMode (“Display Digits”,”Float 5”)

Disp “zi=”,ZI

setMode (“Display Digits”,”Float”)

Output 40,’,”Press [HOME] to return”

EndPrgm

- subrotina sici:

sici(X)

Prgm

Local I,K,ODD,A,ERR,SIG

Local S,SUMC,SUMS,T,TERM

Local FACT,H,B,C,D,DEL,EPS

Local FPMIN,T_MIN,MAXIT

0SI_SICI: 0CI_SICI

0.01EPS

1000MAXIT

1.E-30FPMIN

2T_MIN

abs(X)T

If T=0 Then

-1/FPMINCI_SICI

Return

EndIf

If T>T_MIN Then

1+i*TB

1/FPMINC

1/BD

DH

For I,2,MAXIT

-(I-1)*(I-1)A

2+BB

1/(A*D+B)D

B+A/CC

C*DDEL

H*DELH

IF abs(real(DEL)-1)+abs(imag(DEL)) < EPS Then

Exit

EndIf

EndFor

If I>MAXIT Then

Disp “sici error”

Stop

EndIf

(cos(T)-i*sin(T))*HH

-real(H)CI_SICI

/2+imag(H)SI_SICI

Else

If T < FPMIN^0.5 Then

0SUMC

TSUMS

Else

0S: 0SUMS: 0SUMC

1SIG: 1FACT

trueODD

For K,1,MAXIT

FACT*T/KFACT

FACT/KTERM

SIG*TERM+SS

TERM/abs(S)ERR

If ODD Then

-SIGSIG

SSUMS

SUMCS

Else

SSUMC

SUMSS

EndIf

If ERR < EPS Then

Exit

EndIf

not ODDODD

EndFor

If K>MAXIT Then

Disp “sici error”

Stop

EndIf

EndIf

SUMSSI_SICI

SUMC+ln(T)+EULERCI_SICI

EndIf

If X<0 Then

-SI_SICISI_SICI

EndIf

EndPrgm

Os procedimentos para a edição de programas na calculadora Texas estão bem detalhados em seu manual.  Porém, as dicas abaixo podem colaborar para acelerar a programação:

- tecle [APPS] [7] para iniciar a edição de programas;

- o menu acessado pelas teclas [F1] a [F6] contém diversas instruções pré-digitadas;

- a tecla [catalog] contém uma lista das funções da calculadora, pré-digitadas e em ordem alfabética;

- após abrir a lista de funções, tecle a letra inicial da função (não é necessário teclar [alpha]) para acelerar seu deslocamento na listagem;

- tecle [2nd] [+] para acessar o menu de caracteres especiais.  A primeira opção é a lista de letras gregas, onde será encontrado o caracter ;

- o caracter  é obtido ao teclar [STO];

- o caracter i é obtido ao teclar [2nd] e [catalog];

- tecle [Home] para voltar a janela de cálculos;

- o programa e suas alterações são salvos automaticamente, a cada modificação;

- o programa é armazenado em uma variável com o seu nome.  Cuidado para não apagá-lo ao apagar variáveis armazenadas (consulte o manual da calculadora).

- Como rodar o programa:

Após ter inserido a listagem acima, basta digitar (na janela de cálculos) o nome da função com os parâmetros de entrada entre parenteses.  Por exemplo, para WR = 10 mm,  = 10 m e L = 5 m, digite:

z01(10,10,5)

A calculadora demorará um pouco e deverá fornecer a seguinte resposta:

zi=

75.682 + 44.03 i

Press [HOME] to return

O resultado ficará armazenada na variável “zi” para ser utilizada em qualquer cálculo posterior.